Sistem Komunikasi Optik DTH2G3

Tugas 12 : Perancangan  Fiber To The Home

Petunjuk Pengerjaan :

Kerjakan Soal Berikut dikertas A4

- Suatu FTTB (Fiber to the building ) dengan Apartemen 8 Lantai dimana Jenis Layanan yang di inginkan : IP TV, IP Phone, IP CCTV untuk setiap lantainya dimana kapasitas Per lantai 20 suite , kebutuhan tiap suite (Tipikal) : 2 IP TV, 1 Line Telepon, 1 line Data dan Area Fasum ( Lobi ) di tiap lantai dicover dengan 1 akses poin dan 2 IP CCTV. Rancanglah kebutuhan BOQ jaringan FTTB tersebut?

- Suatu perumahan dengan jumlah unit sebesar 212 rumah, akan dibangun jaringan FTTH dengan menggunakan 2 stages yaitu passive splitter 1:4 di ODC dan 1:8 di ODP. Hitunglah:

- Jumlah kabel Passive Splitter di ODP dan di ODC

- Jumlah core untuk kabel distribusi dan Feeder

- Kapasitas ODC yang dibutuhkan.